附件1

生产、经营、租住村（居）民自建房重大火灾风险排查表

检查人：         检查时间：

| 自建房 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有人 姓名 |  |  | 联系 电话 |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地 面积 |  |  | 建筑 层数 |  |  | 建筑高度 |  |  |  |  | 房屋 间数 |  |  |  |  |  |
| 使用 性质 | 生产经营 口 |  |  |  |  |  |  |  |  | 居住出租 口 |  |  |  |  |  |
|  | 具体用途（现场排查时按照实际情况填写生产经营具体用途，后续工作人员在录入系统时根据国民经济行业分类进行填写） |  |  |  |  |  |  |  |  | 出租房间数 |  |  |  |  |  |
|  | 员工人员 数量 |  |  |  | 住宿人员 数量 |  |  |  |  | 租住人员数量 |  |  |  |  |  |
| 类别 | 检查内容及治理对策 |  |  |  |  |  |  | 是否存在此 项问题 |  | 整改期限 |  |  | 是否整改完毕 |  |  |
| 共同 检查 项目 | 1．耐火等级为三级及以下（砖木结构或木楼梯、木楼板、木隔断）的自建房（治理对策：立即停止生产、经营或租住） |  |  |  |  |  |  | 是口 | 否口 |  |  |  | 是口 |  | 否口 |
|  | 2．使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料搭建临时房屋，屋顶、围护结构、房间隔墙使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料（治理对策：拆除易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料） |  |  |  |  |  |  | 是口 | 否口 |  |  |  | 是口 |  | 否口 |
|  | 3．自建房场院、内院、天井设置顶棚、雨棚等形成封闭空间（治理对策：拆除全部或部分顶棚、雨棚，避免形成封闭空间） |  |  |  |  |  |  | 是口 | 否口 |  |  |  | 是口 |  | 否口 |
|  | 4．电气线路、移动插座直接敷设放置在可燃物上（治理对策：安全敷设放置电气线路、移动插座，电气线路穿管保护） |  |  |  |  |  |  | 是口 | 否口 |  |  |  | 是口 |  | 否口 |
|  | 5．自建房居住房间、地下室、半地下室使用瓶装液化石油气（治理对策：瓶装液化石油气只能在符合安全要求的厨房使用且储存量不得超过50kg） |  |  |  |  |  |  | 是口 | 否 |  |  |  | 是口 |  | 否 |
|  | 6．①电动自行车、电动摩托车、电动平衡车及其蓄电池在公共区域、疏散走道、楼梯间、安全出口或房间内停放、充电（治理对策：将楼内电动自行车、电动摩托车、电动平衡车全部移至室外） |  |  |  |  |  |  | 是口 | 否口 |  |  |  | 是口 |  | 否口 |
|  | 6．②室外集中停放、充电区域与疏散楼梯、安全出口、室内房间未设置有效防火分隔或者与建筑外墙、安全出口直接相邻（治理对策：安全设置室外集中停放、充电区域，并按要求进行有效防火分隔） |  |  |  |  |  |  | 是口 | 否口 |  |  |  | 是口 |  | 否口 |
|  | 7．每层建筑面积超过200平方米的自建房、屋顶承重构件和楼板为可燃材料的自建房、建筑层数为4层及以上的自建房，疏散楼梯少于2部，首层安全出口少于2个（治理对策：按要求设置疏散楼梯和安全出口） |  |  |  |  |  |  | 是口 | 否口 |  |  |  | 是口 |  | 否口 |
|  | 8．外窗、疏散走道安装防盗网、广告牌、铁栅栏（治理对策：拆除防盗网或开设易于开启的逃生窗口，拆除疏散走道铁栅栏，广告牌设置不应遮挡外窗开启部分） |  |  |  |  |  |  | 是口 | 否口 |  |  |  | 是口 |  | 否口 |
|  | 9．疏散走道、疏散楼梯间、安全出口处大量堆放易燃可燃物品（治理对策：清理违规堆放得易燃可燃物品） |  |  |  |  |  |  | 是口 | 否口 |  |  |  | 是口 |  | 否口 |
|  | 10．未配备灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施器材（治理对策：按要求配备灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施器材） |  |  |  |  |  |  | 是口 | 否口 |  |  |  | 是口 |  | 否口 |
| 用于生 产经营 的自建 房附加 检查项 目 | 11．用于生产、经营的自建房，居住区域与生产、经营区域未完全分隔（治理对策：将居住区域与生产、经营区域使用实体墙进行完全分隔，居住区域至少设置1部独立的疏散楼梯） |  |  |  |  |  |  | 是口 | 否口 |  |  |  | 是口 |  | 否口 |
|  | 12．生产、储存、经营易燃易爆危险品的自建房设置居住场所（治理对策：立即搬离生产、储存、经营易燃易爆危险品的自建房中设置的居住场所） |  |  |  |  |  |  | 是口 | 否口 |  |  |  | 是口 |  | 否口 |
| 用于租 住自建 房附加 检查项 目 | 13．用于租住地自建房内设置采用易燃可燃保温材料的冷库、设置液氨制冷剂的冷库（治理对策：立即搬离设置在租住自建房中不符合要求的冷库） |  |  |  |  |  |  | 是口 | 否口 |  |  |  | 是口 |  | 否口 |
| 其他 | 是否配备智慧消防设施 |  |  |  |  |  |  | 是口 | 智慧消防设施类型 | 口独立式感烟报警器 口独立式感烟报警器（联网型） 口独立式可燃气体报警器（联网型） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 否口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否接入消防物联运营服务机构 |  |  |  |  |  |  | 是口 | 消防物联运营服务机构统一信用代码 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 否口 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

消 防 安 全 承 诺 书

各位房东、租户：

公寓、出租房因空间狭小、可燃物多、逃生困难，如违规住人，一旦发生火灾，极易造成人员伤亡，省内外已多次发生此类场所亡人火灾事故。为进一步做好火灾预防工作，请各位房东、租户严格遵守消防法律法规，承诺做好以下方面：

（一）场所内按规配备消防设施，住宿区域应配备2具灭火器，安装独立式感烟火灾探测报警器；

（二）电动自行车不得在安全出口、疏散通道、楼梯间以及住宿区域停放、充电；保持安全出口、疏散通道畅通；

（三）外窗和阳台不得设置金属栅栏或防盗网，确需设置的应有可从内部开启的逃生出口；

（五）电气线路应套管保护，严禁擅自私拉乱接电线，严禁使用大功率电器；

（六）要自觉提高消防安全意识，做到会报警、会使用灭火器等消防设施器材、会自救逃生、会组织人员疏散；

（七）未做到以上要求，而造成安全生产与消防安全事故的，依法依规追相关究责任，构成犯罪的，一律移送司法机关处理。

承诺单位盖章：

负责人签名：

年   月   日